Estonian Plywood AS kvalitātes prasības bērza finierklučiem

| Kvalitātes kategorija | BC | BC |  |  | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kluča diametrs zem mizas (cm) | 12-15 | 16-17 | 18+ | 24+ |  |
| Kluča garums + pārsniegums | 2.7 m; 3.2 m; 4.8 m Minimālais pārsniegums 6 cm, maksimālais pārsniegums 30 cm |  |  |  |  |  |
|  | Minimālais pārsniegums pieļaujams, ja kluča galā nav virsmas defektu un tas nav jāzāģē vēlreiz. Stumbra resnākās daļas maksimālais diametrs, mērot no mizas – 0.6 m. |  |  |  |  |  |
| Veseli zari | Pieļauj | Pieļauj |  |  | Nepieļauj |  |
| Sausi zari | d ≤ 20 mm | d ≤ 40 mm |  |  | Nepieļauj |  |
| Trupējuši zari | d ≤ 20 mm | d ≤ 40 mm |  |  | Nepieļauj |  |
| Saauguši zari | Pieļauj | Pieļauj |  |  | Pieļauj |  |
| Ūdenszars | Nepieļauj | Vesels zars d ≤ 50 mm un ne vairāk kā 150 mm garš; sauss vai trupējis d ≤ 20 mm plats un 60 mm garš | Vesels zars d ≤ 80mm un ne vairāk kā 240 mm garš; sauss vai Trupējis d ≤ 40mm un 120 mm garš | Nepieļauj |  |
|  | Zaru, kas mazāks par 10 mm, neuzskata par defektu; zara caurmēru mēra no kluča virsmas perpendikulāri kluča garenasij. |  |  |  |  |  |
| Vienpusīgā līkumainība | Tiek vērtēts visa kluča taisnums. Līkumainība pieļaujama tikai modulim (1.3 m vai 1.6 m) pie griezuma 20 mm | 40 mm (novērtēts uz moduļa) | pieļaujamā vienpusīgā līkumainība klucim ar d < 240mm ir 50mm (novērtēts uz moduļa); klucim ar d≥ 240mm pieļaujama vienpusīgā līkumainība 60mm | 50 mm (novērtēts uz moduļa) |  |
| Daudzpusīgā līkumainība | Nepieļauj | Nepieļauj | Nepieļauj | Nepieļauj |  |
|  | Klucis ir pārāk sašķiebies, ja kluča galu centrus savienojošā līnija iziet ārpus kluča un moduļa viduslīnija aiziet pāri citam modulim. |  |  |  |  |  |
| Gala plaisa, gredzenveida plaisa | Gala plaisas: a) serdes plaisa – no mizas līdz mizai izņ. mazākas par 2 mm; b) gredzenveida plaisa pieļaujama kā pusaplis (180 grādi). Sānu plaisas pieļaujamas tikai līdz lobīšanas cilindram | Gala plaisas: a) serdes plaisa – no mizas līdz mizai izņemot mazākas par 2 mm; b) gredzenveida plaisa pieļaujama kā pusaplis (180 grādi). Sānu plaisas pieļaujamas tikai līdz lobīšanas cilindram |  |  | Gala plaisas: a) serdes plaisa – no mizas līdz mizai izņ. mazākas par 2 mm; b) gredzenveida plaisa pieļaujama kā pusaplis (180 grādi). Sānu plaisas pieļaujamas tikai līdz lobīšanas lobīšanas cilindram |  |
| Sala plaisas, zibens plaisas | Nepieļauj | Nepieļauj |  |  | Nepieļauj |  |
|  | Plaisas pieļaujamas tikai līdz nominālajam garumam, plaisas pieļaujamas līdz pārsnieguma garumam |  |  |  |  |  |
| Sarkanā trupe, cietā trupe | Pieļauj | Pieļauj |  |  | Pieļaujams līdz 1/3 no diametra (jāatrodas kluča gala virsmas centrā) |  |
| Māzerpuns | Nedrīkst ieiet koksnē | Nedrīkst ieiet koksnē |  |  | Nedrīkst ieiet koksnē |  |
| Neskarts mizas ieaugums bez trupes | Nepieļauj | Pieļauj tikai kluča vienā pusē ne vairāk kā 60 cm garumā, dziļums līdz 10 % no lobīšanas cilindra |  |  | Nepieļauj |  |
| Apogļojums | Nepieļauj | Pieļaujams uz mizas (degšanas radītie bojājumi pieļaujami tikai līdz lobīšanas cilindram); apdedzis koks nav pieļaujams |  |  | Nepieļauj |  |
| Svešķermeņi, atmirusi koksne, mīkstā trupe, glabāšanas trupe, krāsojuma zudums | Nepieļauj | Nepieļauj |  |  | Nepieļauj |  |
| Zara paliekas uz stumbra | Augstums līdz 30 mm | Augstums līdz 50 mm |  |  | Nepieļauj |  |
| Blīzums, rievotais blīzums | Nepieļauj | Pieļaujams ne vairāk kā 50 mm dziļumā |  |  | Pieļaujams ne vairāk kā 30 mm dziļumā |  |
| Mehāniskie bojājumi un plīsumi (t.sk. gāšanas un/vai sagarumošanas plaisas) | Nepieļauj | Garums līdz 50 cm, dziļums līdz 10 % no lobīšanas cilindra |  |  | Nepieļauj |  |